Review github api của nhóm 4

Trần Mạnh Đức 23021536

4. Idempotency rõ ràng

Yêu cầu

Theo tiêu chí của bài học, API cần thể hiện rõ tính idempotency của các HTTP method. Trong đó:

POST thường dùng để tạo resource và không mang tính idempotent.

PUT và DELETE cần có hành vi idempotent.

Với các request POST có khả năng được gửi lại do retry, có thể sử dụng Idempotency-Key để tránh việc tạo dữ liệu trùng lặp.

GitHub REST API

GitHub sử dụng các HTTP method phù hợp với mục đích của từng thao tác.

Ví dụ:

GET /repos/{owner}/{repo}

Dùng để lấy thông tin repository.

POST /repos/{owner}/{repo}/issues

Dùng để tạo một issue mới.

PATCH /repos/{owner}/{repo}

Dùng để cập nhật thông tin repository.

DELETE /repos/{owner}/{repo}/issues/{issue_number}/labels

Dùng để xóa thông tin label khỏi issue.

GitHub cũng sử dụng PUT cho một số thao tác mà cùng một request được gửi lại vẫn hướng tới cùng một trạng thái. Ví dụ:

PUT /repos/{owner}/{repo}/collaborators/{username}

Endpoint này dùng để thêm một collaborator vào repository. Nếu request được thực hiện lại với cùng thông tin thì trạng thái cuối cùng vẫn là collaborator đó có quyền truy cập repository.

Đánh giá

GitHub tuân theo ý nghĩa của các HTTP method khá rõ ràng. GET được sử dụng cho thao tác đọc, POST cho việc tạo resource và PUT/DELETE cho các thao tác có tính idempotent.

Tuy nhiên, khi đối chiếu với tiêu chí của bài học, GitHub chưa thể hiện rõ một cơ chế Idempotency-Key chung cho các request POST trong REST API documentation.

Do đó, GitHub đáp ứng tốt về việc sử dụng HTTP method và idempotency của PUT/DELETE, nhưng chưa đáp ứng hoàn toàn yêu cầu về cơ chế chống request POST bị thực hiện nhiều lần.

Đánh giá: Đạt một phần.

5. Error response có cấu trúc

Yêu cầu

Theo bài học, response lỗi của API nên có cấu trúc thống nhất và sử dụng định dạng application/problem+json. Một response lỗi nên cung cấp các thông tin như:

{

"type": "...",

"title": "...",

"detail": "...",

"status": 404,

"instance": "..."

}

Mục đích là giúp client có thể xác định được loại lỗi, HTTP status và thông tin chi tiết mà không cần đọc hoặc phân tích message tùy ý.

GitHub REST API

GitHub có hệ thống response lỗi được cấu trúc tương đối rõ ràng.

Ví dụ khi request không hợp lệ hoặc xảy ra lỗi validation, GitHub có thể trả về HTTP status:

422 Unprocessable Entity

Response có thể có dạng:

{

"message": "Validation Failed",

"errors": [

{

"resource": "Issue",

"field": "title",

"code": "missing"

}

],

"documentation_url": "https://docs.github.com/..."

}

Trong response trên:

message mô tả lỗi tổng quát.

errors chứa thông tin chi tiết về lỗi.

resource cho biết resource xảy ra lỗi.

field cho biết field có vấn đề.

code cho biết loại lỗi.

documentation_url cung cấp đường dẫn đến tài liệu liên quan.

GitHub cũng sử dụng nhiều HTTP status code khác nhau tùy theo nguyên nhân lỗi, ví dụ:

400 Bad Request

401 Unauthorized

403 Forbidden

404 Not Found

409 Conflict

422 Unprocessable Entity

Điều này giúp client phân biệt được các loại lỗi khác nhau thay vì tất cả lỗi đều trả về 200 OK.

Đánh giá

GitHub có cấu trúc error response khá rõ ràng và cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho client. Đặc biệt, lỗi validation có thể chứa danh sách errors giúp client xác định chính xác field nào có vấn đề.

Tuy nhiên, khi đối chiếu trực tiếp với tiêu chí của bài học, GitHub không sử dụng format RFC 7807 application/problem+json một cách thống nhất với các trường:

type

title

detail

status

instance

Thay vào đó, GitHub sử dụng cấu trúc lỗi riêng như message, errors và documentation_url.

Vì vậy, GitHub có hệ thống error response tốt nhưng không hoàn toàn phù hợp với chuẩn problem+json được yêu cầu trong bài học.

Đánh giá: Đạt một phần.

6. Pagination rõ ràng

Yêu cầu

Theo tiêu chí của bài học, các collection API cần có cơ chế phân trang rõ ràng. API nên:

Hỗ trợ pagination.

Có giới hạn số lượng resource trả về mỗi request.

Có cách để client lấy trang tiếp theo.

Không trả về toàn bộ collection khi dữ liệu có số lượng lớn.

Bài học đề cập đến các phương pháp như offset pagination và cursor pagination.

GitHub REST API

GitHub REST API hỗ trợ pagination cho các endpoint trả về collection.

Ví dụ:

GET /repos/{owner}/{repo}/issues?per_page=10&page=2

Trong đó:

per_page=10: yêu cầu tối đa 10 kết quả trong một trang.

page=2: yêu cầu trang thứ 2.

GitHub cho phép client thay đổi số lượng kết quả trên mỗi trang thông qua per_page.

Ví dụ:

GET /repos/{owner}/{repo}/issues?per_page=10

hoặc:

GET /repos/{owner}/{repo}/issues?per_page=100

Ngoài query parameter, GitHub còn sử dụng HTTP Link header để cung cấp thông tin về các trang liên quan.

Ví dụ:

Link: <https://api.github.com/repos/owner/repo/issues?page=2>;

rel="next",

<https://api.github.com/repos/owner/repo/issues?page=10>;

rel="last"

Trong đó:

rel="next"

cho biết URL của trang tiếp theo.

rel="last"

cho biết URL của trang cuối cùng.

Nhờ đó, client không nhất thiết phải tự xây dựng URL của trang tiếp theo mà có thể sử dụng trực tiếp URL do server cung cấp.

Ví dụ

Giả sử repository có rất nhiều issue.

Request đầu tiên:

GET /repos/example/project/issues?per_page=10&page=1

Server trả về 10 issue đầu tiên và có thể cung cấp:

Link: <...page=2>; rel="next"

Client có thể sử dụng URL trong rel="next" để lấy tiếp:

GET /repos/example/project/issues?per_page=10&page=2

Quá trình này tiếp tục cho đến khi không còn rel="next".

Đánh giá

GitHub có cơ chế pagination rõ ràng và được tài liệu hóa. API hỗ trợ page và per_page, đồng thời sử dụng Link header để thông báo cho client về trang tiếp theo và trang cuối cùng.

Cách thiết kế này phù hợp với yêu cầu của bài học về việc collection cần có pagination và giới hạn số lượng dữ liệu trả về.

Đánh giá: Đạt tốt.

Kết luận tiêu chí 6

GitHub REST API thực hiện pagination khá rõ ràng:

page  - xác định trang

per_page - giới hạn số lượng item mỗi trang

Link - cung cấp URL của trang tiếp theo/trang cuối

Do đó, đây là một trong những điểm mạnh của thiết kế GitHub REST API.